附件1：

技术及相关要求

一、响应供应商须提供符合质量标准的产品和服务。

二、本文件提出的是最低限度的要求。响应供应商的方案应达到或优于本招标文件要求，且符合国家有关标准和规范要求。本项目全部定制衣柜、橱柜的设计、安全设施、制造、测试、安装及验收应不低于中华人民共和国相关的国家标准。如在项目采购活动期间，国家发布新标准或规范，按新要求执行。

三、所有产品的知识产权问题，由各响应供应商自行负责。

四、项目概况

1、建设地点：会昌县筠门岭镇黄埔新区C-02-03地块。

2、项目概况及主要内容：江西氟盐新材料产业基地产城融合项目定制衣柜、橱柜等家具采购及安装服务项目

3、本项目为交钥匙工程，采购内容包括但不限于产品供货、安装、验收、质保期内的售后服务等。投标人负责办理运输和保险，负责将货物运抵安装现场，负责吊装和搬运，负责对货物的保管，保证施工现场及周边的安全防护及环境卫生，如施工人员、周边行人因工地原因出现安全问题由投标人负全责。勘察好现场各项数据，内外所有施工、安装及与定制衣柜、橱柜相关的所有施工均由投标人负责，以上相关费用含在投标总价内，负责提供产品的技术服务和售后服务。

4、投标人须提供全新、原装，并符合质量标准的货物，及时进行施工现场测量，如遇墙面不平整等原因应及时通知招标人，安装完成后投标人不得以非本单位原因而拒绝整改或重新定制并安装。

五、货物及服务要求

1、工程质量要求：本工程须符合设计要求和相关国家、地方、行业最新标准，包括但不限于：

《厨房家具》（QB/T 2531-2010）

《家用厨房设备》（GB/T 18884）

《中密度纤维板》（GB/T11718-2009）

《人造石》（JC/T 908-2013）

《住宅装饰装修工程施工规范》（GB 50327-2001）

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）

《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB 50325-2010(2013年修订版)）

《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB 18580-2017）

《室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》（GB 18583-2008）

2、响应时必须提供经国家权威检测机构检测合格的产品质量检测报告

（1）衣柜相关技术要求:

胶枯剂质量应符合和关品种胶粘剂的国家标准及行业标准的规定。选用的各种胶合材中晔释放量应符合 GB/T18580-2001 中规定的要求胶粘剂，胶粘剂中有害物质限量应符合 GB/T18583-2001 中规定的要求油漆:环保油漆(等于或优于台湾大宝 EO 级环保油漆)

涂装效果按设计要求，采用全封闭涂装，材料符合国家坏保要求。至少终 4次打磨，4 遍底漆，3 遍面漆;流平件、附者力、透明度好、硬度高耐群性好;色泽柔和持久耐腐蚀于感良好;耐弱酸做、耐腐蚀性、耐汕性、耐湿热性良好:符合国标 GB18581-2009 检验标准，漆膜外观半整光滑，边缘整齐，无裂纹、缺角等缺陷。底擦色工艺不用现代机械喷涂要用人工擦拭的方式，保证色浆牢固地附着在木皮表面，受到气温变化时与木质同步热胀冷缩，木纹颜色亮丽、质感突出、白然，同时色浆、汕漆接渗入木眼。者色为底擦色，面修色的人工方法，确保质感厚重，木纹色彩洋厚，立体感好，白然

五金:

连接件、较链、挂衣杆、暗拉于、衣柜门锁应满足功能要求，符合国家标准及行业标准，要求使用国内一线品牌产品。

安装服务要求:应委派具备安装衣柜资质证书的施工队进行木项目衣柜的安装与调试验收。

- 材料

橱柜：柜体门板采用秋日暮歌多层板厚度18mm、多层背板5mm、台面采用石英石SD8619西白点、多层板框架门板、不锈钢洗碗盆、水龙头、内设活动层板

衣柜：柜体采用秋日暮歌多层厚度18mm、多层背板5mm、门板采用PETG3167相思灰、挂衣钩、衣杆、柜门执手

最终颜色及材料以采购人确定的为准，成交供应商应根据现场实际情况测量规格尺寸进行定制安装，定制前成交供应商应与采购人对材料、颜色、规格等进行确定，否则由此造成的一切损失由成交供应商承担

3、响应供应商在响应文件中应明确所响应产品的品牌、规格、产地、厂家以及质量等级。（部分材料参照采购人提供样品采购）

（1）材料及采购人指定品牌的必须按指定的品牌报价，采购人没有指定品牌的材料及设备，响应供应商必须标明品牌、型号。所用材料的品种、规格和质量应符合设计要求和国家现行标准的规定。禁止使用质量不合格、国家明令淘汰或者不符合国家室内环境污染控制等相关规范和标准的建筑装饰装修材料。

（2）所用材料的燃烧性能符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222）、《建筑设计防火规范》（GBJ 16）的规定；装修材料的燃烧等级不低于B1级。

（3）所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定。

（4）所有进场材料按规定见证取样检测，费用由响应供应商承担。

（5）所使用的材料应按设计要求进行防火、防腐和防虫处理。

4、现场无尘安装，做好成品保护。

5、选材做到绝对的环保，柜体板要有国家权威的检测报告，甲醛释放量符合国家现行标准，设计图纸或业主单位有要求的按要求执行，含水率符合设计及现行装修规范要求。

6、 内部构造及安装要求直平，水平方向还是垂直方向，偏差小于2mm。

7、 制作及安装尺寸无偏差，确保精准。柜门应开关灵活、回位正确，柜门关闭状态下缝隙均匀。

8、柜体表面应平整、洁净、色泽一致，不得有裂绛、翘曲及损坏，裁口应顺直、拚缝应严密；柜体边框的盖口条、压缝条压边尺寸一致。

9、成品保护：木制品进场后及时封盖存放，安装时严禁碰撞其他装饰面，防止损坏成品面层。安装好的壁柜隔板，不得拆动，保护产品完整。

10、五金安装:五金的品种、规格、数量按设计要求选用，安装时注意位置的确定，应先安装样板，经确认后再大面积安装。

六、工程质量及质量保证期

1、材料等进场时，招标人随机抽取不超过总数1%的构件进行破坏性检查（包括材质、壁厚、防腐层），合格后方允许安装。

2、中标单位进场施工必须服从招标人的管理和要求，办理施工必要的手续和缴纳保证金（如有），施工要保证防潮隔音。

3、有其他工种作业时，要适当加以掩盖，防止对饰面板碰撞。决不能将水、油污等浅湿饰面板。各种电动工具使用前要进行检修，严禁非电工接电。施工现场内严禁吸烟，明火作业要有动火证，并设置看火人员。对各种木方、夹板饰面板分类堆放整齐，保持施工现场整洁。

4、竣工前须提交招标人2套完整的竣工资料，工程竣工必须经验收合格后，方可办理结算手续。

5、成品保护：中标人须保护已完工程成品至验收合格后、交付使用之日。如因保护不当而造成的成品、半成品损坏，由中标人自行承担。

6、中标人应注意对已完工产品的保护，如造成产品的损坏，中标人应予赔偿，具体额度由双方协商，协商不成时由招标人确定，中标人不得以任何理由影响工程进度及后期的配合。若对招标人的决定有异议的，可保留必要的原始记录，在竣工验收后通过合法途径解决。

7、施工安装过程需安装专人驻场，和装修单位做好有效沟通，对接好柜体内水电管线的开槽、预留及配合安装等工作。

8、安全施工与防护

（1）中标人应遵守工程建设安全生产和防火有关管理规定，严格按安全文明施工标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护和防火措施，消除事故隐患，确保自有工人和作业范围内其他人员的安全不受损害。

（2）由于中标人安全措施不力造成安全或火灾事故的责任和因此发生的费用，均由中标人承担。

9、验收

所有材料、配件必须符合国家相关质量标准和合同约定，具有合格证和质保书，经监理单位审核、采购人、业主认可后方可使用。当成交供应商所供货物运抵现场后，须业主、采购人、成交供应商、工程监理等组成的验收小组，对成交供应商所供货物的外观和数量进行检验和核实。成交供应商还应提前提交一份完整的检验方法和验收标准。作为业主和采购人的验收依据

10、工程质量保修及保修责任

（1）本工程保修期自工程竣工验收合格且交付采购人之日起不少于2年；

（2）成交供应商承诺接到采购人通知后48小时内派专门技术人员赶到指定地点，提供维修服务；

（3）在保修期内按招标人的使用要求，维修因施工及材料质量问题导致的工程质量问题和缺陷，并赔偿由此造成的全部损失；工程质量问题和缺陷经成交供应商维修两次以上（含两次）后仍不能满足采购人的使用要求的，采购人有权安排第三方进行维修处理，维修的费用从质量保修金内扣除，同时成交供应商承担承担违约责任；

七、其他要求

1、采购人不组织现场踏勘，供应商应自行对工程现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制响应文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由供应商考虑并包含在投标报价中。中标后，成交供应商不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长工期等的要求，若有此类要求（因不可抗力因素导致的除外），采购人将不作任何答复与考虑，成交供应商应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由供应商自行承担。

八、违约责任

1、末按合同规定标准交付货物的违约责任：供应商所交付的货物的品种、型号、规格、数量、质量等不符合合同规定标准的，采购人有权拒绝部分或全部货物，供应商应向采购人偿付被拒货物货款的20%的违约金。

2、供应商未按期交货的违约责任：如果供应商未能按合同规定的时间足额交货(不可抗力除外) ，须按合同规定支付延期交货违约金并赔偿由此给采购人造成的损失，同时采购人有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，采购人同意延长交货期的延期交货的时间由双方另行确定。供应商若没有按照采购人规定的时间交付货物和提供服务第一次扣罚壹万元，第二次扣罚叁万元，第三次则终止合同并没收剩余的保证金。

3、本工程采用材料均为原厂正牌产品，符合国家相应规范标准;材料进场时中标人应提供施工材料完整的合格证、检测证书等资料，采购人有权对施工材料进行随机抽检。若施工中采购人发现施工材料为假冒伪劣以产品采购人有权单方面解除合同，并向中标人进行索赔，索赔金额不低于中标合同价的30%，由此给采购人造成的一切损失由供应商承担。

4、供应商所供货物质量不合格的违约责任：若供应商所供货物在质量保证期头三个月内出现货物质量问题，采购人有权要求无条件免费更换全部设备并有权要求供应商赔偿采购人交易价15%的损失。在质量保证期内，若供商所供货物修理两次后，仍不能正常使用的产品，凭供应商提供的修理记录，由供应商负责为采购人免费调换同型号同规格的产品或者退货。采购人并有权要求供 应商赔偿采购人交易价15%的损失。

5、自依据合同规定采购人提出换货的，供应商应在7天内无条件更换至合格，换货所产生的费用由供应商自行承担;若更换后的产品还存在质量问题，采购人有权终止合同要求供 应商全额退还货款目供应商应向采购人偿付货款的30%的违约金，违约金不足以补偿采购人损失的，采购人有权要求供 应商继续对不足部分予以赔偿

6、如双方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，双方均不承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

九、主要商务条款

（一）、履约保证金：中标人还须按中标金额的5%缴纳履约保证金（履约保证金以银行转账（电汇）、金融机构或担保机构出具的保函等非现金形式提交），履约保证金由招标人收取，所有工程验收合格后七个工作日内按来款渠道一次性无息退还。

（二）、付款方式：安按楼栋支付：安装调试完成经现场验收合格后支付至70%，整体工程验收合格后付至80%，审计结算后付至结算总金额的97%，剩余3%作为质保金，在本采购项目质保期第24个月后7天内一次性无息付清。

（三）、质保期：本项目成交合同项下全部产品自验收合格之日起提供2年免费质保期，在质保期内的工作应包括对所有采购设备的常规检查、调整和维修。技术参数中另有规定的从其规定。

（四）、验收标准

1、成交供应商须提供全新、原装，并符合质量标准的货物。货物设备交付前，成交供应商应当进行产品自检，自检合格后以书面形式向采购人提交验收申请，如货物和服务内容不符合数量、质量、技术规范要求，采购人有权拒收。

2检测验收标准应符合国家最新行业标准。依次序对照适用标准为∶①符合中华人民共和国国家相关行业标准。②符合本文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求。上述标准须是有关官方机构发布的最新版本的标准。