会昌县绿源林业投资有限责任公司关于畜禽粪污资源化利用处理设备询价公告

| 各潜在供应商： 我公司因项目需要，现面向社会公开询价，诚邀符合条件的供应商参与报价。请有意向的供应商于2026年5月25日（北京时间）前，按照本公告要求提交询价报价单。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术要求及标注 | 备注 |
| 1 | 有机废弃物翻堆机 | 套 | 4 | 单次翻堆宽度:≧11 米；翻堆行走长度：≧71米；电机总功率：37.08kw,带液压自动升降，plc变频控制 变频数量3个变频总功33kw，翻堆物料深度≧ 1.5M，远程手机端，电脑端数据监测控制，设备运行数据监测物联网接入端口，双模式翻堆功能系统切换，生产率>230m³/h，含设备控制箱到翻堆主机电缆及线管。翻堆刀具参数：D1800-180*12，翻堆主轴轴承座防尘防水密封保护。设备主机汽车油漆全覆盖防锈保护。设备运行时实时智能监控并反馈设备故障信息、运行数据 |  |
| 2 | 有机废弃物翻堆机 | 套 | 4 | 电机总功率39.9kw；plc变频控制 变频数量3个变频总功33.5kw，主机耗电量： ≦0.1KW.H/m³；设备生产力：≥260m³/h；单次翻堆宽度: ≧15.9米；翻堆行走长度：≧95米；可翻堆垫料层厚度≥1.5米；翻堆扭矩≥4200N·M；翻堆抛竿数量：3组，抛竿工作幅宽1.8米；配套：设备运行数据监测物联网接入端口，设备运行时实时智能监控并反馈设备故障信息、运行数据功能；1.5kw粪污匀浆搅拌器1套，12#行走轻轨≥190米，4#角线轨≥96 米；吊梁主梁：方管≥100*200*3mm；大跨主梁:≥国标56#A（工字钢）；发酵槽内连接设备运行所有线管配套完整。 |  |
| 3 | 菌剂自动施放机 | 套 | 4 | 容量≥120L，工作效率23KG/h |  |
| 4 | 菌剂自动施放机2 | 套 | 4 | 容量≥230L，工作效率：23KG/h |  |
| 5 | 重型给料机 | 台 | 1 | 外型尺寸3.3*1.75*2.35m，130AV变速器，功率3kw，料仓材质：Q235 板厚度6mm。主机架材质：10#槽钢 |  |
| 6 | 给料皮带机 | 台 | 1 | 长≥5m，配合现场定制，带宽600mm 功率2.2kw，机架主梁材质8#槽 |  |
| 7 | 电路自动控制系统箱 | 台 | 1 | PLC变频控制，变频功率4kw，含电控柜到各设备间电缆 |  |
| 8 | 床体物料传送装置 | 套 | 4 | 原料自动播料≥85m，物料输送长度>100m，含成套支架。 |  |
| 9 | 液位控制器 | 套 | 2 | 液位自动控制开关，实时数据监测传输功能.雷达信号监测 |  |
| 10 | 重型给料机 | 台 | 1 | 外型尺寸3.3*1.75*2.35m，总功率3KW,130AV 变速器，料仓材质：Q235板厚6mm，机架主梁材质10#槽 |  |
| 11 | 出料皮带传输机 | 台 | 2 | 带宽600mm 功率2.2kw，机架主梁材质8#槽，长6米 |  |
| 12 | 上料皮带输送机 | 台 | 1 | 带宽600mm功率4kw，机架主梁材质8#槽长度12米 |  |
| 13 | 原料振动过滤筛网 | 台 | 1 | 设备规格3*1m 总功率0.75KW机架主梁材质10#槽 |  |
| 14 | 立式粉碎机 | 台 | 1 | 立式粉碎，破碎仓钢板壁厚12mm,电机功率37kw,机架主梁材质10#槽 |  |
| 15 | 分料皮带机 | 台 | 4 | 带宽600mm 功率2.2kw，机架主梁材质8#槽，长度6米 |  |
| 16 | 分料器 | 台 | 4 | 来料V型分离，钢板厚3mm |  |
| 17 | 排梯 | 台 | 1 | 方管5*0.8米定制，固定安装 |  |
| 18 | 行走平台 | 台 | 1 | 按料仓尺寸固定安装 |  |
| 19 | 设备控制箱 | 套 | 1 | 变频自动控制，变频功率4kw，含控制箱体到设备间电缆。 |  |
| 20 | 重型配料机 | 台 | 4 | 外型尺寸3.7*1.9*2.6m，功率3kw（数字化定量、减量计重配料功能）料仓材质：Q235板厚度6mm，机架主梁材质10#槽 |  |
| 21 | 中转给料机 | 台 | 1 | 外型尺寸3.7*1.9*2.6m，130AV 变速器，功率3kw，料仓材质：Q235板厚度6mm。主机架材质：10# 槽钢. |  |
| 22 | 配料传输机 | 台 | 1 | 带宽800mm 功率7.5kw，机架主梁材质10#槽，长度16米 |  |
| 23 | 混料输送机 1 | 台 | 1 | 带宽800mm，功率4kw，机架主梁材质10#槽，长度3米 |  |
| 24 | 混料输送机 2 | 台 | 1 | 带宽800mm，功率4kw，机架主梁材质10#槽，长度6米 |  |
| 25 | 分料器 | 台 | 1 | 来料V型分离，钢板厚3mm |  |
| 26 | 闭合式卧式混料机 | 台 | 1 | 外型尺寸3*1.6*2.8m 功率18.5kw，仓壁钢板厚度6mm，出料自动控制。 |  |
| 27 | 微量元素精量给料机 | 台 | 1 | 工作效率：100T/3KG,间断给料时间3次/min，功率 0.25kw |  |
| 28 | 自动配料控制箱 | 台 | 1 | PLC自动配料给料变频控制系统，变频功率4kw，变频器数量5个，含控制箱体到设备间电缆。 |  |
| 29 | 自动计量包装机 | 台 | 1 | 双称式包装，外型尺寸：2.6*2.9*5m。内仓震动自洁功能，内仓材质304 不锈，包装速度15-25T/H.包装精度±5% |  |
| 30 | 缝包机组 | 套 | 1 | 输送机外型尺寸3*0.45*0.4m 功率0.75kw，自动切线功率0.37kw |  |
| 31 | 螺杆式空压机 | 套 | 1 | 压缩机功率：7.5KW，压力：0.8MPa, 容积流量：1.1m³/min。储气罐容积 0.6m³, 设计压力8KG。干燥机空气处理量1.5m³/min |  |
| 32 | 成品包装控制中心 | 台 | 1 | PLC触摸屏面板，变频控制，数字信息手机端远程监控调控，含控制箱体到设备间电缆。 |  |
| 33 | 分类传输机 | 台 | 1 | 带宽600mm功率4kw，机架主梁材质10#槽，长度13.5米 |  |
| 34 | 中转传输机 | 台 | 2 | 带宽600mm功率4kw，机架主梁材质10#槽，长度10米 |  |
| 35 | 中转传输机 2 | 台 | 1 | 带宽800mm，功率 4kw，机架主梁材质10#槽，长度8米 |  |
| 36 | 螺杆式升降输送机 | 台 | 1 | 带宽600mm，电机总功率：4kw，电动螺杆传动结构，手动式电控控制升降，机架主梁材质10#槽，长度10米 |  |
| 37 | 电线桥架 | 套 | 1 | 现场定制安装 |  |
| 38 | 冷却机 | 台 | 1 | 规格：1.5*1.5*3 米，配套沙克龙 |  |
| 39 | 制粒机 | 台 | 1 | 电机功率：55KW.动模式，生产率：2-5T/H.粒径：4-8MM |  |
| 40 | 洗消设备 | 套 | 1 | 配套手动高压喷雾清洗车1台≥4kw，自动消毒水泵≥7.5kw，配套洗消喷头及6竿支管网 |  |
| 41 | 吸污泵 | 台 | 2 | 双刀切割式污水泵，不锈钢合金叶轮，国标电机功率：5.5kw，内置过流及漏电保护器，配套/75mm*10m钢丝管网及卡箍 |  |
| 42 | 轮式装载机 | 辆 | 1 | 斗容积2.5m³ , 额定载重量3000kg,最大掘力:95kn 卸载高度3250mm,整机外形尺寸：7400*2900*3180mm,排放标准：GB20891-2014 (国 IV)。 |  |
| 43 | 轮式装载机 | 辆 | 1 | 斗容积 1.05m³, 额定载重量:1800kg，最大掘起力:52kn，卸载高度:2500mm，整机外形尺寸:5864*2200*2960，排放标准:国 IV。 |  |
| 44 | 粪便运输车 | 辆 | 2 | 自卸式，整车外形尺寸(mm):6300*2360*2600,轴距 mm:3800,排量/功率：2800ml/115kw,排放标准：GB17691-2018国VI,驾驶：6档带副变速箱,158马力，配套有箱体,带液压举升后卸式自卸 |  |
| 45 | 沼液运输车 | 辆 | 3 | 轴距 mm：3308,整车外形尺寸(mm):5998×2080×2500，罐体有效容积4-6m³ , 排量/功率：2300ml/103KW,操作：6 档变速箱，全柴 140 马力 |  |
| 46 | 沼液运输车 | 辆 | 3 | 排放标准：QB17691-1018 国 VI,轴距 mm：3800，整车外形尺寸(mm):6900×2350×2850,排量/功率:2800ml/115kw,操作： 6档带副变速，全柴 156 马力，罐体有效容积:6-10m³ ; |  |
| 47 | 平衡重式叉车 | 辆 | 1 | 柴油动力式，额定载荷：3800KG,最大起升高度 4500mm,货叉尺寸mm：1070*122*50,外型尺寸 mm：3965*1226*2970,最小离地间隙 mm：140，轴距 mm:1760, 自重kg：4760,额定功率kw/r:36.8/2500,排量L：2.85 |  |
| 48 | 数字式汽车衡 | 辆 | 1 | 载荷：120T，面板厚：12mm ，配套：30T数字称重传感器数量：10套，衡器专用针式打印机1台，数字式称重显示仪表1台，含不锈钢接线盒，数传信号电缆等 |  |
| 49 | 电动工具车 | 辆 | 1 | 整车外形尺寸(长×宽×高)(m):3.2×1.2×1.3，行走电机功率;1500W.电池：72V66A |  |
| 50 | 肥料养分速测仪，有机肥检测仪 | 台 | 1 | 日常自检快速测定有机质、氮、磷、钾、中微量元素10种、重金属5种 |  |
| 51 | 粉碎机 | 台 | 1 | 容量：100G，粉碎样品 |  |
| 52 | 恒温干燥箱 | 台 | 1 | 带鼓风，干燥样品/种子发芽箱发芽率测试 |  |
| 53 | 数显水浴锅 | 个 | 1 | 加速溶解样品 |  |
| 54 | 通风橱/通风柜 | 台 | 1 | 有害气体排除循环 |  |
| 55 | 天平0.001 | 台 | 1 | 精准称重 |  |
| 56 | 酸碱度计台式 | 台 | 1 | 酸碱度检测 |  |
| 57 | 震荡器/摇床 | 台 | 1 | 样品震荡处理 |  |
| 58 | 万用电热炉 | 台 | 1 | 功率：1000w，加热样品 |  |
| 59 | 标准筛0.5mm | 个 | 1 | 筛分样品 |  |
| 60 | 烧杯 | 个 | 2 | 50ml /100ml容器 |  |
| 61 | 容量瓶 | 个 | 4 | 100ml容器 |  |
| 62 | 移液管 | 个 | 1 | 10ml精确吸取液体 |  |
| 63 | 吸管 | 个 | 10 | 5/10ml精确吸取液体 |  |
| 64 | 滴定管 | 个 | 1 | 25ml实验精确滴定 |  |
| 65 | 纯水机 | 台 | 1 | 10L实验用纯净水制备 |  |
| 66 | 扦样器/样品取样器 | 台 | 1 | 长度1M |  |
| 67 | 实验室铭牌 | 个 | 1 | 33*14cm |  |
| 68 | 实验室规章制度 | 个 | 6 | 50*70cm |  |
| 69 | 实验台 | 个 | 1 | 5000*750*800mm |  |
| 70 | 冷藏柜 | 台 | 1 | 215L |  |
| 71 | 云台摄 像机 | 套 | 25 | ≥300万像素，全彩夜视，≥64G 内存，含无限流量，兼容运营中心软件管理平台，配套摄像机壁装支架、摄像机电源含各区域安装 |  |

一、技术服务要求：

备注：1、因场地条件限制，本公告中部分设备标注的尺寸仅供参考，具体以实际询价所需的规格尺寸为准。

2、设备质保期参照行业标准执行。在正常使用与维护条件下，自设备验收合格之日起，如无因设计、制造或材料缺陷导致的重大故障，则视为满足质保要求。

二、提交方式及询价报价单提交截止时间：

提交方式：现场或邮件提交，【邮件提交方式：请各供应商将公开询价报价单、公司营业执照扫描件发送至邮箱：【hrhxmgs@163.com】提交截止时间：2026年05月25日（北京时间）

三、 其他补充事宜

1.本次发布询价公告只作为本公司市场价调查。

2.询价文件由（附件一）中的公开询价报价单、公司营业执照复印件组成，提供的材料均须加盖公章。

四、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

采购人信息

名    称：会昌县绿源林业投资有限责任公司

地    址：江西省赣州市会昌县商会大厦三楼

电    话：19323832365

联 系 人：赖先生